| 产品名称 | 牙科综合治疗台1批 |
| --- | --- |
| 科 室 | 口腔科（莫干山院区） |
| - 主要功能： 用于口腔科相关疾病的诊断和治疗。 - 主要技术参数： - 病人椅： - 电动液压系统驱动，升降速度可调 - 可设定多档自动记忆工作椅位，医生位、助手位操作面板和脚控开关均可控制 - 牙椅配置自动紧急刹停装置 - 有独立净水供水系统 - 医生位： - 下挂式医生治疗台，每个器械挂架可独立调节角度 - 配备有可控制病人椅工作及并采用气控电技术设计，用膜片阀控制气、水的开关, 遇到停电或电气故障也能使用三用枪及涡轮手机 - 配备手机导管冲洗消毒装置，手机废油收集及消音装置、可蒸汽消毒的三用喷枪 - 脚控开关可控制手机转速、手机喷雾和单喷气功能 - 内置管路消毒系统，管路防回吸 - 助手位： - 伸缩式助手位，助手位可向医生侧拉伸，含3个器械搁架，器械搁架可独立调节角度，带微动开关，可遥控负压泵开关，并配备限位防撞系统 - 内置蒸馏水瓶，提供手机及三用喷枪的独立供水 - 医生椅： - 五轮滚动，压缩汽缸升降 - 椅座高度、靠背高度、靠背倾斜度均可调节 5）其他要求：中标方需配合医院基建进度提供相应的设计方案 - 配置（共15台）： 1）标准配置： 类别; 标准配置; 数量. 医生位; 下挂式器械台（含5个器械搁架、2个不锈钢托盘）; 15. 标准触摸面板; 15. 三用喷枪; 15. 4孔硅胶手机管线（可接非光纤高速手机和气马达）; 45. 托盘支架; 15. 升降踏板; 15. 助手位; 侧箱支架系统（含漱口盆）; 15. 标准触摸面板; 15. 3个器械搁架，带微动开关，可遥控负压泵开关; 15. 强、弱吸唾器（中央负压湿吸）; 各15. 内置蒸馏水系统; 15. 三用喷枪; 30. 病人椅; 病人椅（含无缝皮垫、双关节枕头、双扶手）; 15. 器械脚控开关; 15. 其他; 卤素手术灯; 15. 医生座椅; 16. 助手座椅; 17. 洁牙机; 15. 液晶显示器; 15. 低速手机; 15. 2）增配： 超声骨刀2套，照相机1套，3D线材打印机1台，移动牙椅2套 - 售后服务（包括保修价格、质保期等）： 原厂质保期不少于 5 年 |